| Fecha: | OT |
| --- | --- |
| Cliente: | Modelo: PC350LC-8 |
| Lugar: | N° de serie: A1001 y Up |
| Contacto: | N° motor: |
| Técnico interviniente: | N° interno: |
| Trabajo a realizar: | Horómetro: |
| Estado de la maquina: |  |

Chequeo de motor

| Motor SAA6D107E-1 | Item | Condición de medición |  | Unidad | Valor permisible | Valor obtenido |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Velocidad del motor | Temp. del refrig 75 - 85°C | Alta velocidad sin carga | rpm | 2050 ±50 |  |
|  |  |  | Baja velocidad sin carga |  | 1000 ±25 |  |
|  |  |  | Calado hidraulico (Alivio del Boom + pulsador) |  | 1930 ±100 |  |
|  | Presión del aceite |  | Alta velocidad sin carga | kg/cm2 | 3.5 - 6.0 |  |
|  |  |  | Baja velocidad sin carga |  | Mín. 1,5 |  |
|  | Presión gases del cárter |  | Arm adentro en alivio + "Power Max" | kPa | Max. 1,57 |  |
|  | Presión Common Rail |  | Alta velocidad sin carga | kg/cm2 |  |  |

Chequeo de sistema hidraulico

| Sistema hidraulico | Item |  | Condición | Unidad | Valor permisible | Valor obtenido |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Presión de descarga |  | Temp. del refrig 55 - 65°C Alta velocidad sin carga Modo Potencia | kg/cm2 | 39.7 ±10.1 |  |
|  | Presión de alivio | Boom subir |  |  | 355 ± 10 |  |
|  |  | Arm abrir |  |  | 355 ± 10 |  |
|  |  | Arm cerrar |  |  | 355 ± 10 |  |
|  |  | Balde abrir |  |  | 355 ± 10 |  |
|  |  | Balde cerrar |  |  | 355 ± 10 |  |
|  |  | Giro |  |  | 310 ± 15 |  |
|  |  | Carrilera izquierda |  |  | 380 ± 5 |  |
|  |  | Carrilera derecha |  |  | 380 ± 5 |  |
|  |  | Boom subir (Power max) |  |  | 380 ± 10 |  |
|  | Presión piloto |  |  |  | 33 ± 2 |  |
|  | Diferencial LS (Carrilera izquierda) |  |  |  | 25 ±1 |  |
|  | Diferencial LS (Carrilera derecha) |  |  |  | 25 ±1 |  |

| Tiempos del equipo de trabajo, giro y traslado | Item | Condición | Unidad | Valor permisible | Valor obtenido |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Boom subir | Temp. del refrig 45 - 55°C Alta velocidad sin carga Para el giro se cuentan 5 vueltas Para la carrilera se cuentan 5 vueltas Modo Potencia | Seg | Max. 4.5 |  |
|  | Boom bajar |  |  | Máx. 3.0 |  |
|  | Arm abrir |  |  | Máx. 3.5 |  |
|  | Arm cerrar |  |  | Máx. 4.5 |  |
|  | Balde abrir |  |  | Máx. 3.8 |  |
|  | Balde cerrar |  |  | Máx. 2.9 |  |
|  | Giro a la derecha |  |  | Max. 38 |  |
|  | Giro a la derecha |  |  | Max. 38 |  |
|  | Carrilera derecha (Med) |  |  | 34.0 - 51.5 |  |
|  | Carrilera derecha (Hig) |  |  | 32.0 - 41.5 |  |
|  | Carrilera izquierda (Med) |  |  | 34.0 - 51.5 |  |
|  | Carrilera izquierda (Hig) |  |  | 32.0 - 41.5 |  |